#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

// Настройки Wi-Fi (ЗАМЕНИТЕ НА СВОИ)

const char* ssid = "MGTS_GPON_4090";

const char* password = "UTJ5YUVG";

// Пин светодиода (для вашей платы)

const int ledPin = 8;

bool ledStatus = LOW;  // Текущее состояние светодиода (LOW - включен, HIGH - выключен для вашей платы)

// Создаем веб-сервер на порту 80

WebServer server(80);

// HTML страница с кнопкой и стилями

String getPage() {

String page = "<!DOCTYPE html><html>";

page += "<head>";

page += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";

page += "<meta charset='UTF-8'>";

page += "<title>Управление ESP32-C3</title>";

page += "<style>";

page += "body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; margin-top: 50px; background-color: #f0f0f0; }";

page += "h1 { color: #333; }";

page += ".button { display: inline-block; padding: 20px 40px; font-size: 24px; cursor: pointer; ";

page += "border: none; border-radius: 10px; margin: 10px; transition: 0.3s; }";

page += ".on { background-color: #4CAF50; color: white; }";

page += ".off { background-color: #f44336; color: white; }";

page += ".on:hover { background-color: #45a049; }";

page += ".off:hover { background-color: #da190b; }";

page += "p { font-size: 20px; color: #666; }";

page += "</style>";

page += "</head>";

page += "<body>";

page += "<h1>Управление светодиодом на ESP32-C3</h1>";

// Отображаем текущее состояние

if (ledStatus == LOW) {

page += "<p>Светодиод: <strong style='color: #4CAF50;'>ВКЛЮЧЕН</strong></p>";

page += "<a href='/off'><button class='button off'>ВЫКЛЮЧИТЬ</button></a>";

} else {

page += "<p>Светодиод: <strong style='color: #f44336;'>ВЫКЛЮЧЕН</strong></p>";

page += "<a href='/on'><button class='button on'>ВКЛЮЧИТЬ</button></a>";

}

page += "<br><br>";

page += "<a href='/'><button style='padding: 10px 20px;'>Обновить страницу</button></a>";

page += "</body>";

page += "</html>";

return page;

}

// Обработчик корневого URL (главная страница)

void handleRoot() {

server.send(200, "text/html", getPage());

}

// Обработчик включения светодиода

void handleOn() {

ledStatus = LOW;  // Для вашей платы LOW = включено

digitalWrite(ledPin, ledStatus);

Serial.println("LED включен");

server.sendHeader("Location", "/");  // Перенаправляем обратно на главную

server.send(303);

}

// Обработчик выключения светодиода

void handleOff() {

ledStatus = HIGH;  // Для вашей платы HIGH = выключено

digitalWrite(ledPin, ledStatus);

Serial.println("LED выключен");

server.sendHeader("Location", "/");  // Перенаправляем обратно на главную

server.send(303);

}

// Обработчик страницы 404 (не найдено)

void handleNotFound() {

server.send(404, "text/plain", "404: Страница не найдена");

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

// Настройка пина светодиода

pinMode(ledPin, OUTPUT);

digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Начинаем с выключенного светодиода

ledStatus = HIGH;

Serial.println();

Serial.println("=== Запуск ESP32-C3 ===");

// Подключение к Wi-Fi

Serial.print("Подключение к Wi-Fi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

// Ждем подключения

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 40) {

delay(500);

Serial.print(".");

attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println();

Serial.println("✅ Wi-Fi подключен!");

Serial.print("IP-адрес для подключения: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

Serial.println();

Serial.println("❌ Ошибка подключения к Wi-Fi");

Serial.println("Проверьте имя сети и пароль");

}

// Настройка обработчиков веб-сервера

server.on("/", handleRoot);

server.on("/on", handleOn);

server.on("/off", handleOff);

server.onNotFound(handleNotFound);

// Запуск сервера

server.begin();

Serial.println("🌐 Веб-сервер запущен!");

}

void loop() {

server.handleClient();  // Обрабатываем входящие запросы

Serial.println(WiFi.localIP());

}